MASALAH MASALAH DAN YANG PERLU DIPERHATIKAN

- CHARGER ACCU

Untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan yang terjadi pada sistem pengisian. Pemeriksaan dimulai dari sumber daya hingga ke sisi output charger :  4.1 Permasalahan pada kabel power AC ditandai dengan kondisi charger mati total dan tidak adanya indikator yang menyala. Gangguan ini umumnya disebabkan oleh kabel putus, steker yang longgar, atau isolasi kabel yang terkelupas. Pengecekan dilakukan dengan mengukur kontinuitas kabel serta tegangan AC pada ujung kabel. Apabila ditemukan kerusakan, tindakan perbaikan dilakukan dengan mengganti kabel atau memperbaiki koneksi yang bermasalah. 4.2 Kerusakan pada fuse AC berkapasitas 2 ampere dapat menyebabkan charger mati secara tiba-tiba dan tidak adanya suplai input ke transformator. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh arus lebih (overcurrent) atau hubungan singkat pada sisi primer. Pengecekan dilakukan dengan pemeriksaan fisik fuse serta pengukuran kontinuitas. Fuse yang rusak harus diganti sesuai dengan rating yang ditentukan dan tidak diperkenankan melakukan bypass fuse. 4.3 Masalah pada konektor dan kabel menuju aki ditandai dengan proses pengisian yang terputus-putus serta terjadinya penurunan tegangan. Penyebabnya umumnya adalah konektor yang longgar atau kabel yang berkarat. Pemeriksaan dilakukan dengan uji beban sambil mengukur tegangan. Apabila ditemukan gangguan, kabel harus diganti dan konektor dibersihkan. 4.4 Apabila saklar DC mengalami kerusakan, charger dapat terlihat normal namun aki tidak mengalami pengisian. Gangguan ini disebabkan oleh saklar yang rusak atau kontak yang memiliki resistansi tinggi. Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur penurunan tegangan pada saklar. Tindakan perbaikan dilakukan dengan mengganti saklar DC.

- FLIP

4.1 Apabila posisi lengan limit switch tidak sesuai dengan pandangan petembak, pengaturan dapat dilakukan melalui cam limit switch dengan cara membuka kanopi dan penutup DART, kemudian melonggarkan atau mengencangkan pengikat menggunakan kunci limit sesuai kebutuhan. 4.2 Apabila DART tidak menyala, pemeriksaan awal yang harus dilakukan adalah pada fuse. Jika fuse dalam kondisi putus, lakukan penggantian dengan fuse baru sesuai spesifikasi, yaitu 20 ampere. 4.3 Apabila lesan tembak pada DART bergerak naik dan turun secara otomatis sementara mode autoplay tidak aktif, lakukan pemeriksaan pada remote control dan pastikan tidak ada tombol yang dalam kondisi menyala atau tertekan. 4.4 Apabila DART dinyalakan dan tombol autoplay telah diaktifkan namun mekanisme skip tidak bergerak, lakukan pemeriksaan pada kabel limit. Apabila kabel terlepas, pasang kembali hingga terhubung dengan baik. 4.5 Apabila perangkat DART tidak menunjukkan reaksi sama sekali, lakukan pemeriksaan tegangan pada aki. Apabila tegangan berada di bawah 10 volt, maka diperlukan pengisian daya aki sebelum perangkat dioperasikan kembali. 4.6 Apabila motor DC tidak bergerak, periksa kondisi konektor motor apakah terlepas atau mengalami korosi. Apabila ditemukan kotoran atau korosi, lakukan pembersihan menggunakan contact cleaner hingga koneksi kembali normal. 5. Hal – Hal Yang Perlu di Perhatikan 5.1 DART diberikan tanggul pelindung di bagian depan berupa penghalang atau karung pasir, sehingga dart terlindungi dan tidak terkena tembakan secara langsung selama kegiatan latihan maupun pengujian berlangsung. 5.2 Jika DART tidak di gunakan jangan dibiarkan pada area terbuka,simpan pada area tertutup dengan suhu ruang agar tidak terjadi kerusakan pada komponen.

- Moving target

4. Permasalahan dan Cara Mengatasinya 4.1 Apabila moving target tidak bergerak, pastikan tegangan aki tidak berada di bawah 10 V dan perintah pengoperasian pada remote control telah sesuai dengan tombol yang digunakan. 4.2 Permasalahan pada rantai ditandai dengan gerakan alat yang tersendat atau munculnya bunyi kasar saat beroperasi. Lakukan pengecekan terhadap tegangan rantai, apakah terlalu kencang atau terlalu kendur, serta pastikan rantai sejajar dengan sprocket. Tindakan yang diperlukan adalah menyetel ulang ketegangan rantai dan memberikan pelumasan agar sistem penggerak bekerja dengan optimal. 4.3 Permasalahan yang sering terjadi pada limit switch adalah alat tidak dapat beroperasi atau berhenti secara tiba-tiba saat digunakan. Untuk melakukan pengecekan, pastikan posisi limit switch tidak dalam keadaan tertekan, serta pastikan tidak terdapat kabel yang putus atau koneksi yang longgar. Tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan menyetel ulang posisi limit switch agar sesuai, serta mengganti limit switch apabila ditemukan kondisi macet atau tidak berfungsi dengan baik. 4.4 Permasalahan pada roda ditandai dengan kondisi motor tetap berputar namun alat tidak bergerak atau terjadi selip. Lakukan pengecekan terhadap kondisi ban, apakah licin atau sudah aus, serta pastikan tekanan atau kekencangan ban sudah sesuai. Tindakan yang dapat dilakukan adalah membersihkan atau mengganti ban yang sudah aus, serta menyesuaikan tekanan atau grip agar pergerakan alat kembali normal. 5. Hal – Hal Yang Perlu di Perhatikan. 5.1 Jangan menggunakan Moving Target selama lebih dari 10 menit tanpa jeda agar tidak mengurangi perfoma pergerakan Moving Target dan mencegah kerusakan komponen. Tindakan yang dilakukan yaitu memberi jeda beberapa menit kemudian dapat dioperasikan kembali. 5.2 Moving Target harus diberikan tanggul pelindung di bagian depan berupa penghalang atau karung pasir, sehingga dart terlindungi dan tidak terkena tembakan secara langsung selama kegiatan latihan maupun pengujian berlangsung.

- POP UP

4. Permasalahan dan Cara Mengatasinya 4.1 Apabila posisi lengan limit switch tidak sesuai dengan pandangan petembak, pengaturan dapat dilakukan melalui cam limit switch dengan cara membuka kanopi dan penutup DART, kemudian melonggarkan atau mengencangkan pengikat menggunakan kunci limit sesuai kebutuhan. 4.2 Apabila DART tidak menyala, pemeriksaan awal yang harus dilakukan adalah pada fuse. Jika fuse dalam kondisi putus, lakukan penggantian dengan fuse baru sesuai spesifikasi, yaitu 20 ampere. 4.3 Apabila lesan tembak pada DART bergerak timbul tenggelam secara otomatis sementara mode autoplay tidak aktif, lakukan pemeriksaan pada remote control dan pastikan tidak ada tombol yang dalam kondisi menyala atau tertekan. 4.4 Apabila DART dinyalakan dan tombol autoplay telah diaktifkan namun mekanisme skip tidak bergerak, lakukan pemeriksaan pada kabel limit. Apabila kabel terlepas, pasang kembali hingga terhubung dengan baik. 4.5 Apabila perangkat DART tidak menunjukkan reaksi sama sekali, lakukan pemeriksaan tegangan pada aki. Apabila tegangan berada di bawah 10 volt, maka diperlukan pengisian daya aki sebelum perangkat dioperasikan kembali. 4.6 Apabila motor DC tidak bergerak, periksa kondisi konektor motor apakah terlepas atau mengalami korosi. Apabila ditemukan kotoran atau korosi, lakukan pembersihan menggunakan contact cleaner hingga koneksi kembali normal. 5. Hal – Hal Yang Perlu di Perhatikan 5.1 DART diberikan tanggul pelindung di bagian depan berupa penghalang atau karung pasir, sehingga dart terlindungi dan tidak terkena tembakan secara langsung selama kegiatan latihan maupun pengujian berlangsung. 5.2 Jika DART tidak di gunakan jangan dibiarkan pada area terbuka,simpan pada area tertutup dengan suhu ruang agar tidak terjadi kerusakan pada komponen.

- SWING

4. Permasalahan dan Cara Mengatasinya  4.1 Apabila posisi lengan limit switch tidak sesuai dengan pandangan petembak, pengaturan dapat dilakukan melalui cam limit switch dengan cara membuka kanopi dan penutup DART, kemudian melonggarkan atau mengencangkan pengikat menggunakan kunci limit sesuai kebutuhan. 4.2 Apabila DART tidak menyala, pemeriksaan awal yang harus dilakukan adalah pada fuse. Jika fuse dalam kondisi putus, lakukan penggantian dengan fuse baru sesuai spesifikasi, yaitu 30 ampere. 4.3 Apabila lesan tembak pada DART bergerak ke kanan dan ke kiri secara otomatis sementara mode autoplay tidak aktif, lakukan pemeriksaan pada remote control dan pastikan tidak ada tombol yang dalam kondisi menyala atau tertekan. 4.4 Apabila DART dinyalakan dan tombol autoplay telah diaktifkan namun mekanisme skip tidak bergerak, lakukan pemeriksaan pada kabel limit. Apabila kabel terlepas, pasang kembali hingga terhubung dengan baik. 4.5 Apabila perangkat DART tidak menunjukkan reaksi sama sekali, lakukan pemeriksaan tegangan pada aki. Apabila tegangan berada di bawah 10 volt, maka diperlukan pengisian daya aki sebelum perangkat dioperasikan kembali. 4.6 Apabila motor DC tidak bergerak, periksa kondisi konektor motor apakah terlepas atau mengalami korosi. Apabila ditemukan kotoran atau korosi, lakukan pembersihan menggunakan contact cleaner hingga koneksi kembali normal.   5. Hal – Hal Yang Perlu di Perhatikan  5.1 DART diberikan tanggul pelindung di bagian depan berupa penghalang atau karung pasir, sehingga dart terlindungi dan tidak terkena tembakan secara langsung selama kegiatan latihan maupun pengujian berlangsung. 5.2 Jika DART tidak di gunakan jangan dibiarkan pada area terbuka,simpan pada area tertutup dengan suhu ruang agar tidak terjadi kerusakan pada komponen.

- REMOTE CONTROL
4. Permasalahan dan Cara Mengatasinya  4.1 Jika alkap DART bergerak sendiri dan remote sudah dinyalakan tetapi belum ditekan tombol untuk mengoperasikan alakp DART yang diinginkan, periksa autoplay dimatikan secara manual dan tekan tombol pada remote control untuk mengendalikan jarak jauh. 4.2 Seluruh sistem kendali Remote Control terintegrasi di dalam unit dan bersifat vital, sehingga tidak terdapat komponen yang dapat diperbaiki secara mandiri oleh pengguna. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan, diperlukan penanganan oleh teknisi atau dibawa kembali ke Bengpuskomlek. HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN : REMOTE JANGAN DIBIARKAN TERKENA SINAR MATAHARI LANGSUNG DALAM WAKTU LAMA, DAPAT BERDAMPAK PADA BENTUKNYA.